| عنوان طرح فارسی مکان‌یابی پایگاه‌های جدید هلال‌احمر بر اساس کارایی پایگاه‌های فعلی و میزان ریسک جاده‌ها (تحلیل مکانی- زمانی حوادث جاده‌ای) در استان خراسان شمالی انگلیسی Locating new Red Crescent bases based on the efficiency of current bases and road risk level (spatio-temporal analysis of road accidents) in North Khorasan province |  |
| --- | --- |
| مجری طرح: مصطفی قدوسی |  |
| رتبه علمی مجری: دانش آموخته دکتری | پست /سمت مجری: مدرس دانشگاه بجنورد |
| زمان شروع طرح: 1399 | زمان پایان طرح: 1401 |
| مقدمه با افزایش جمعیت، رشد و توسعه‌ی شهرها و افزایش تردد وسایل نقلیه و سوانح طبیعی و غیرطبیعی، ضرورت توسعه‌ی پایگاه‌های امداد و نجات و مراکز امدادرسانی و پشتیبانی بیش‌ازپیش آشکار گردیده است. وقوع تعداد زیاد تصادفات جادهای در ایران، توجه بیش‌ازپیش به بخش امداد و نجات جادهای و توسعه و تجهیز آن ضروری مینماید. با توجه به توسعه‌ی قابل‌توجه جاده‌ها و افزایش تعداد خودروها و درنتیجه افزایش حوادث جاده‌ای، ضرورت دارد که پایگاه‌های امداد جاده‌ای با عملکرد بهتری از گذشته فعالیت خود را ادامه دهند. به‌خصوص در جادههای خراسان شمالی که نقاط حادثهخیز بسیاری دارد و سالانه تصادفات بسیاری در محورهای مواصلاتی این استان رخ میدهد. عوامل مختلفی در مکان‌یابی پایگاههای امداد و نجات دخالت دارند که بررسی و تحلیل تمام ابعاد آن‌ها با روشهای سنتی امکانپذیر نیست (بای و همکاران، 1394). نزديك به دو دهه است كه مسئولان جمعيت هلال‌احمر بر اساس مطالعه علمي به نياز حياتي مسافران در جادههاي صعبالعبور و حادثهخیز كشور به پايگاههاي امداد و نجات و جادهاي پی برده و در راستاي وظايف بشردوستانه و به‌عنوان معين دولت اقدام به احداث پايگاههاي مذكور كردهاند (صدیقی و مروتی شریفآبادی، 1392). پایگاه‌های امداد و نجات، بستری برای انجام عملیات امداد و نجات در مواقع بحرانی و ضروری برای کمک به مصدومان می‌باشند، انتخاب مناسب مکان پایگاه و تخصیص مناسب منابع به پایگاه‌ها به‌منظور اجرای عملیات امداد و نجات از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند بسیار راهگشا و حیاتی باشد. مهمترین عامل در اقدامات امدادرسانی سوانح و حوادث جادهای، زمان رسیدگی به بالین مصدومان درصحنه‌ی حوادث است. دراین‌بین زمان رسیدن به محل حادثه و انجام فعالیتهای امدادی بسیار مهم است؛ چون بخشی از مصدومیتها با رسیدگی به‌موقع اولیه، مانع مرگ یا صدمات جدی میگردند. برای حل این مشکل، انجام مطالعات پایه مبنی بر شناسایی توزیع مکانی و زمانی نقاط پرحادثه و تعیین بهینهی استقرار پایگاههای امداد و نجات امری ضروری میباشد (بای و همکاران، 1394). |  |
| طی سال‌های گذشته اطلاعات جامعی در خصوص مأموریت‌های مختلف مراکز امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری گردیده است. لذا ارزیابی عملکرد مراکز بر اساس امکانات و تسهیلات موجود در آن‌ها و تناسب عملکرد آن در مأموریت‌های مختلف محول شده به این مراکز، می‌تواند اطلاعات مفیدی در خصوص کارایی و اثربخشی سیستم موجود ارائه نماید. به‌منظور بهبود بخشیدن عملکرد پایگاه‌ها، بایستی ابتدا کارایی وضعیت فعلی پایگاه‌ها را مورد تحلیل قرارداد. با توجه به این موضوع که اطلاعات جامعی از مأموریت‌های محوله به پایگاه‌های امداد و نجات جمع‌آوری‌شده است، می‌توان از این مأموریت‌ها به‌عنوان خروجی عملکرد پایگاه‌ها و همچنین با در نظر گرفتن تجهیزات موجودی پایگاه‌ها به‌عنوان ورودی آن‌ها، کارایی آن‌ها را مورد ارزیابی قرارداد. تصمیم‌گیری و اقدامات مؤثر در ارتباط با موقعیت و منابع مناسب و مکفی برای پایگاه‌ها امری بسیار حیاتی است. همواره مدیران به دنبال اخذ تصمیماتی مؤثر می‌باشند؛ بنابراین ارزیابی کارایی یک تصمیم قبل از اعمال تصمیم از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از داده‌های واقعی برای ارزیابی می‌تواند کارسازتر باشد. ازاین‌رو ارزیابی عملکرد پایگاه‌های امداد جاده‌ای اهمیت بالایی دارد. با توجه به لزوم استفاده از منابع محدود امداد جاده‌ای در راه‌های پرحادثه و توجه به کارایی و چینش پایگاه‌ها، ارزیابی عملکرد آن‌ها اهمیت بلایی دارد. مراکز امداد و نجات فراهم‌کننده خدمات و عملیات امداد و نجات به مصدومان در مواقع ضروری و بحرانی می‌باشند. عدم ارزیابی عملکرد پایگاههای هلال‌احمر سبب شده است که برخی پایگاهها هرچند به مأموریتهای بیشتری نسبت به سایر پایگاهها اعزام میشوند؛ ولی از تجهیزات و نیروی انسانی کمتری برخوردارند. برای انتخاب مکان مناسب مراکز و تخصیص بهینه منابع به آن‌ها می‌بایستی وضعیت فعلی عملکرد پایگاه‌های موجود، مورد ارزیابی قرار گیرد. این موضوعی است که در خراسان شمالی کمتر بدان توجه نشده و توزیع مکانی تخصیص مأموریتها به پایگاهها به دلیل مکان‌یابی نامناسب آن‌ها به‌درستی صورت نگرفته است. با توجه به‌ موقعیت حساس استان خراسان شمالی و همچنین حادثهخیزی محورهای ارتباطی این استان باید کارایی پایگاه‌های امداد و نجات این استان موردبررسی قرار گیرد. |  |
| بیان مسئله امروزه با توجه به توسعه‌ی قابل‌توجه جاده‌ها و افزایش تعداد خودروها و درنتیجه افزایش حوادث جاده‌ای، ضرورت دارد که پایگاه‌های امداد جاده‌ای با عملکرد بهتری از گذشته فعالیت خود را ادامه دهند. مراکز امداد و نجات فراهم‌کننده خدمات و عملیات‌های امداد و نجات به مصدومان در مواقع ضروری و بحرانی میباشند. برای انتخاب مکان مناسب مراکز و تخصیص بهینه منابع به آن‌ها میبایستی وضعیت فعلی عملکرد پایگاههای موجود، مورد ارزیابی قرار گیرد (سورانی و طالعی، 1394). در این خصوص جادههای خراسان شمالی که نقاط حادثهخیز بسیاری در آن قرار دارد، باعث شده است که میانگین تعداد تصادفات بسیار بالا باشد. از طرف دیگر با توجه به توزیع مکانی نامناسب پایگاهها در خراسان شمالی باعث شده است که برخی پایگاهها مسافت بسیار طولانی برای مأموریت طی کنند و برخی پایگاه صرفاً به مناطق پیرامون خود رسیدگی کنند. همچنین تجهیزات و منابع انسانی به‌درستی به علت عدم ارزیابی کارایی صحیح پایگاهها، بین آن‌ها توزیع نشده است. در این راستا نیاز به تحقیقی همه‌جانبه برای انتخاب مکان مناسب و تخصیص منابع مناسب با توجه به کمبود منابع فعلی است، چراکه مکان‌یابی مناسب ایستگاه‌های هلال‌احمر موجب افزایش کارایی و عملکرد مناسب‌تر ایستگاه‌ها در هنگام بروز سوانح خواهد شد. به‌منظور بهبود بخشیدن عملکرد پایگاه‌ها، بایستی ابتدا کارایی وضعیت فعلی پایگاه‌ها را مورد تحلیل قرارداد. این موضوع به مدیران نیز کمک شایانی خواهد کرد چراکه همواره مدیران به دنبال اخذ تصمیماتی مؤثر می‌باشند؛ طی سالهای گذشته اطلاعات جامعی در خصوص مأموریتهای مختلف مراکز امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران جمعآوری گردیده است. لذا ارزیابی عملکرد مراکز بر اساس امکانات و تسهیلات موجود در آن‌ها و تناسب عملکرد آن در مأموریتهای مختلف محول شده به این مراکز، میتواند اطلاعات مفیدی در خصوص کارایی و اثربخشی سیستم موجود ارائه نماید. برای این کار میتوان از تحلیل پوششی دادهها به‌عنوان یک مدل غیر پارامتریک و مناسب جهت ارزیابی کارایی سیستم موجود استفاده نمود؛ بنابراین ارزیابی کارایی یک تصمیم قبل از اعمال تصمیم، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش ما به دنبال مکان‌یابی مراکز امداد با در نظرگیری عملکرد مکانی هستیم. با توجه به ماهیت پایگاه‌های بین‌شهری این پایگاه‌ها باید به کانون‌های حادثه‌خیز حوادث جاده‌ای نزدیک‌تر باشند تا در سریع‌ترین زمان خدمات مناسب ارائه شود؛ اما در مکانی ایمن بایستی مستقر شوند. لذا یکی از پارامترهای مؤثر دیگر در مکان‌یابی پایگاه‌های امداد بین‌شهری دسترسی به نقاط حادثه‌خیز است؛ اما قطعات مسیرهای مختلف در بازه‌های زمانی مختلف اثر متفاوتی دارند. تحلیل زمانی و مکانی تصادفات جاده‌ای از روش‌هایی است که به‌وسیله آن می‌توان نقاط حادثه‌خیز را مشخص کرد و بر اساس آن برنامه‌ریزی نمود؛ بنابراین یکی دیگر از مواردی که در این تحقیقی به آن توجه خاص شده است شناسایی عوامل تأثیرگذار در حوادث جاده‌ای و مدل‌سازی زمانی-مکانی آن‌که درنهایت منجر به شناسایی نقاط حادثه‌خیز شده و از آن به‌عنوان فاکتوری جهت مکان‌یابی پایگاه‌های امداد و نجات استفاده شود؛ بنابراین هدف اصلی این تحقیق مکان‌یابی پایگاه‌های جدید هلال‌احمر بر اساس کارایی پایگاه‌های فعلی و خطر ریسک جاده‌ها (تحلیل مکانی- زمانی) در استان خراسان شمالی است. |  |
| اهداف طرح در راستای پایش عملکرد موقعیت استقرار پایگاه‌های امداد و نجات و کارایی تخصیص فعلی مأموریت‌ها به پایگاه‌ها، این مطالعه با بررسی عملکرد پایگاه‌ها در مأموریت‌های امداد درصدد مکان‌یابی پایگاه‌های امداد و نجات می‌باشد. در این تحقیق به دنبال اهداف زیر هستیم: - مکان‌یابی پایگاه‌های جدید هلال‌احمر با بررسی پارامترهای مکان‌یابی برای پایگاه‌های امداد، مثل شیب زمین، ارتفاع، گسل، فاصله تا نقاط جمعیتی، کارایی پایگاه‌ها، نزدیکی به جاده، نزدیکی به کانون‌های حادثه‌خیز تصادفات جاده‌ای و غیره - بررسی کارایی پایگاه‌های فعلی امداد و نجات خراسان شمالی با استفاده از مأموریت‌های محوله به پایگاه‌ها - بررسی میزان ریسک جاده‌ها - پهنه‌بندی جاده بر اساس ریسک حوادث جاده‌ای - شناخت نقاط حادثهخیز |  |
| روش اجرای طرح این تحقیق در سه گام اساسی انجام می‌شود. در گام اول ارزیابی کارایی پایگاه‌های امداد و نجات با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده انجام می‌شود. در گام دوم نقاط حادثه‌خیز با استفاده از ارزیابی خطر ریسک جاده‌ها (تحلیل مکانی-زمانی) شناسایی شوند. در گام سوم پایگاه‌های جدید هلال‌احمر با بررسی پارامترهای مکان‌یابی برای پایگاه‌های امداد، مثل شیب زمین، زمین‌لرزه و غیره، کارایی پایگاه‌ها و نزدیکی به کانون‌های حادثه‌خیز تصادفات جاده‌ای مکان‌یابی می‌گردد. در این تحقیق از روشهای CCR و BCC خروجیمحور برای ارزیابی کارایی پایگاههای هلال‌احمر استفاده‌شده است. در این راستا تعداد خودروی نجات و تعداد نیروی عملیاتی به‌عنوان پارامتر ورودی و تعداد حوادث، فاصله، زمان رسیدن، تعداد افراد امدادرسانی شده، تعداد مصدومان درمانی سرپایی و انتقالی و تعداد افراد اسکان داده‌شده به‌عنوان پارامتر خروجی در نظر گرفته‌شده‌اند. در این تحقیق تحلیل زمانی و مکانی برای شناسایی نقاط حادثهخیز استفاده‌شده است. در این تحقیق برای تحلیل زمانی از نمودار ساده و نمودار عنکبوتی استفاده‌شده است. نقاط حادثهخیز تصادفات شناسایی شدند. همچنین از تراکم پنجره فازی برای پهنهبندی جادهها ازلحاظ میزان حادثهخیزی و از شاخص همسنگ برای شناسایی نقاط حادثهخیز استفاده‌شده است. در این تحقیق جهت مکان‌یابی پایگاههای هلال‌احمر در ابتدا معیارهای موردنظر بر اساس تحقیقات پیشین و اظهارنظر کارشناسان انتخاب‌شده، سپس آمادهسازی و استانداردسازی لایههای اطلاعاتی با استفاده از روش فازی انجام‌شده است. در ادامه جهت وزندهی معیارها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده‌شده است. همچنین ترکیب معیارها با استفاده روش ترکیب خطی وزندار انجام‌شده است. درنهایت مکان‌یابی پایگاههای جدید صورت گرفته و با در نظر گرفتن مساحت و معیارهای دیگر قطعه زمینهای پیشنهادی برای ایجاد پایگاه از طریق تصاویر ماهوارهای شناسایی‌شده‌اند. |  |
| یافتههای طرح نتایج ارزیابی کاراییی پایگاههای امداد و نجات حاکی از آن بوده است که پایگاه بدرانلو بیشترین مأموریت اعزامی را داشته است و پایگاه اسدلی کمترین میانگین فاصله را از مأموریتهای محوله داشته است. بر اساس روش CCR خروجی محور پایگاههای اسدلی، امام سجاد، بدرانلو، مرکز استان، درق، باباموسی و عباس آباد درصد کارایی 100 درصد داشتهاند و به‌عنوان واحدهای کارا بوده و سایر پایگاهها ناکارا میباشند که در این میان پایگاههای تنگه راز و سنخواست کمترین کارایی را دارند. همچنین پایگاههای بدرانلو و اسدلی به‌عنوان بیشترین واحدهای مرجع بودهاند؛ به‌عبارت‌دیگر این دو پایگاه درصد کارایی 100 درصد قویتری داشتهاند. پایگاههای نتایج روش BBC خروجی محور نیز مشابه با روش CCR بوده است؛ با این تفاوت که درصد کارایی پایگاه کریک نیز 100 درصد شده است و همچنین کارایی پایگاههای تنگه راز و رباط قرهبیل افزایش‌یافته است. به‌عبارت‌دیگر روش BCC که بازده به مقیاس متغیر را در نظر میگیرد؛ برآورد بالاتری از میزان کارایی پایگاهها داشته است. نتایج تحلیل زمانی حاکی از آن بوده است که عمده تصادفات در محورهای استان در بازه زمانی 18 تا 24 رخ‌داده است. نتایج تراکم فازی حاکی از آن بوده است که در برخی پهنههای مسیر میزان تراکم تصادفات بیشتر بوده است. همچنین نتایج شاخص همسنگ حاکی از آن بوده است که درمجموع در محورهای خراسان شمالی 350 نقطه حادثهخیز شناسایی شد. در مراحل انجام مکانیابی، نتایج وزندهی حاکی از آن بوده است که از بین تمامی زیرمعیارها فاصله از نقاط حادثهخیز، دوری از پایگاههای هلالاحمر موجود، فاصله از راهها و تراکم جمعیت بیشترین وزن را داشتهاند. پس از تلفیق معیارها، کل محدوده استان در پنج دسته پهنه با اولویت بسیار بالا، پهنه با اولویت بالا، پهنه بدون اولویت، پهنه با اولویت پایین و پهنه با اولویت بسیار پایین جهت مکان‌یابی پایگاههای امداد جادهای، پهنهبندی شدند. همچنین پهنههای با اولویت بسیار بالا و پهنههای با اولویت بالا جهت مکان‌یابی پایگاههای امداد جادهای در شمال غرب، مرکز، جنوب و شرق استان واقع‌شده‌اند. در این تحقیق ابتدا در پهنه با اولویت بسیار بالا تعداد 9 زمین به مساحت جمعاً 33864 مترمربع مکان‌یابی گردید. در این مکان‌یابی به فاصله با پایگاههای امداد و نجات بین‌شهری موجود، قرارگیری در موقعیت با شرایط مناسب تملک زمین، شرایط مناسب توپوگرافی، وجود انشعابات، نزدیکی به نقاط حادثه‌خیز و همچنین رعایت اصل زمان‌بندی در خدمات‌رسانی به حادثه دیدگان حین بروز حوادث جادهای بین پایگاهها توجه گردید. سپس در پهنه با اولویت بالا به دلیل گستردگی و پوشش بیشتر نسبت به پهنه با اولویت بسیار بالا، تعداد 18 زمین به مساحت جمعاً 51151 مترمربع مکان‌یابی شد. |  |
| نتیجه گیری اولین قدم در این زمینه، آگاهی از سطح فعالیت فعلی است. این شناخت کمک می‌کند تا هر واحد از وضعیت موجود خود آگاه شده و با توجه به وضعیت فعلی با اتخاذ روش مناسبی، بتواند به سطح بهتر و قابل قبولی از فعالیت و کارایی دست یابد. از تکنیک‌های بسیار کارا برای محاسبه کارایی، تکنیک تحلیل پوششی داده‌هاست. مدل تحليل پوششی دادهها يکی از بهترين مدلهای ارائه‌شده برای محاسبه کارایی نسبی واحدهای مختلف تصميمگيری است. در اين مدل که با يافتن بهترين وزنها برای وروديها و خروجيها، بيشترين مقدار کارایی ممکن برای هر واحد محاسبه میشود، برخلاف ساير مدلها که وزن خروجيها و وروديها به‌صورت ثابت و با اعمال‌نظر فرد تصميمگيرنده تخصيص داده میشود (که اين امر از دقت نتايج میکاهد). در تحلیل پوششی داده تخصيص وزن به شاخصها توسط خود مدل صورت میگيرد. کارایی به عبارت ساده، به نسبت خروجيها به وروديهای يک واحد گفته میشود. بنابراين هر چه يک واحد تصميمگيری با مصرف ورودی کمتر، خروجی بيشتری توليد کند، کارایی و عملکرد آن بيشتر خواهد بود. با در نظر داشتن این مطلب که هر یک از پایگاههای ناکارا، دارای مقادیری تقریباً مشابه از منابع اضافی می‌باشند، مدیریت با اتخاذ تدابیری مناسب قادر خواهد بود توسعه زیادی در پایگاهها و خدماتدهی در سراسر کشور انجام نماید؛ یعنی درواقع هر یک از پایگاهها برای رسیدن به خروجی‌های قبل و کارایی در همان سطح قبلی، میتوانند ورودیهای خود را کاهش دهند که این خود باعث خواهد شد درمجموع سطح کارایی افزایش‌یافته و به‌هیچ‌وجه منجر به کاهش تولید نخواهد گشت. بدیهی است که با جمع منابع به‌دست‌آمده از کانال این کاهشها و صرفه‌جویی‌ها (نیروی کار و سرمایه که دو پارامتر اصلی و اساسی بهرهوری در هر سازمانی محسوب می‌شوند) مقدار قابل‌توجهی منابع اضافی برای سازمان پدید میآید که سازمان از طریق هدایت و استفاده بهینه از این منابع، سیر صعودی و خیز به سمت کارایی بیشتر بر خواهد داشت. |  |